# System Requirement (Bảo Anh)

## 1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Các tính năng cốt lõi hệ thống Yolo Farm bắt buộc phải đáp ứng để đảm bảo quy trình vận hành nông nghiệp tự động:

1.1. Thu thập dữ liệu môi trường: Hệ thống thực hiện đọc định kỳ các thông số từ cảm biến bao gồm: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và độ ẩm đất.

1.2.  Xử lý tưới tiêu tự động:

- Hệ thống tự động kích hoạt máy bơm tưới nước khi độ ẩm đất giảm xuống dưới ngưỡng thiết lập sẵn.

- Hệ thống hỗ trợ lên lịch tưới tiêu tự động theo các khung giờ cố định trong ngày.

1.3. Điều khiển thủ công & Giám sát từ xa qua IoT:

- Cung cấp Dashboard trên nền tảng web để xem dữ liệu môi trường theo thời gian thực (real-time).

- Cho phép bật/tắt các thiết bị ngoại vi (máy bơm, quạt, đèn chiếu sáng) thông qua các nút điều khiển trực tuyến trên Dashboard.

1.4. Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):

- Nhận diện hình ảnh: Sử dụng camera tích hợp mô hình Machine Learning để phân loại trạng thái cây trồng (phát hiện lá bệnh/khỏe) hoặc phân loại chất lượng nông sản lúc thu hoạch.

- Nhận diện giọng nói: Cho phép ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển thiết bị (Ví dụ: "Bật máy bơm", "Tắt đèn").

1.5. Cảnh báo và Hiển thị tại chỗ:

- Hiển thị liên tục các thông số môi trường hiện tại lên màn hình LCD 1602.

- Phát tín hiệu cảnh báo (thay đổi màu đèn LED RGB, kích hoạt còi hú) khi phát hiện nhiệt độ hoặc độ ẩm môi trường vượt mức an toàn.

## 2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Các tiêu chuẩn về chất lượng và ràng buộc hoạt động của hệ thống:

2.1.  Hiệu suất (Performance): Độ trễ (latency) tính từ thời điểm thao tác trên Dashboard IoT đến khi thiết bị vật lý phản hồi phải đạt mức dưới 2 giây trong điều kiện mạng tiêu chuẩn.

2.2.  Độ tin cậy (Reliability): Mạch vi điều khiển trung tâm bắt buộc phải có cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect) với mạng WiFi sau khi bị ngắt kết nối đột ngột, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

2.3. Tính khả dụng (Usability): Giao diện Dashboard IoT cần được thiết kế trực quan, dễ theo dõi biểu đồ và hỗ trợ Responsive (hiển thị tốt trên cả màn hình máy tính và thiết bị di động).

## 3. Yêu cầu phần cứng (Hardware Requirements)

Danh sách các thiết bị vật lý cần thiết để triển khai mô hình:

- Bộ điều khiển trung tâm: Mạch vi điều khiển Yolo:Bit và Mạch mở rộng (Shield).

- Module Cảm biến (Sensors): Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm không khí (DHT20), Cảm biến ánh sáng, Cảm biến độ ẩm đất.

- Cơ cấu chấp hành (Actuators): Máy bơm chìm mini, Rơ-le (Relay) điều khiển đóng ngắt, Đèn LED RGB, Màn hình hiển thị LCD 1602.

- Thiết bị hỗ trợ AI: Webcam hoặc camera tích hợp trên máy tính (thu thập hình ảnh) và Microphone (thu thập giọng nói).

## 4. Yêu cầu phần mềm (Software Requirements)

Các nền tảng và công cụ được sử dụng để phát triển và vận hành hệ thống:

- Môi trường lập trình: Ứng dụng OhStem App (app.ohstem.vn) hỗ trợ lập trình bằng khối lệnh (Block-based) hoặc ngôn ngữ Python.

- Nền tảng IoT: Server của OhStem để khởi tạo Dashboard, điều khiển và lưu trữ dữ liệu môi trường.

- Nền tảng AI: Công cụ Google Teachable Machine để thu thập tập dữ liệu (dataset) và huấn luyện mô hình học máy (Machine Learning).